Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 N 683 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 15.09.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2026 г. N 683

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

2. Установить, что актуализация перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7719);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 170 "О внесении изменений в пункт 6.3.4 перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 7, ст. 1141);

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2023 г. N 1155 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 30, ст. 5686);

постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2024 г. N 1295 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1847" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, N 40, ст. 5985).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 2 июня 2026 г. N 683

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ <*>

| Наименование вида измерения |  |  | Обязательные метрологические требования к измерениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерений |  | пределы допускаемой погрешности измерений |  |
| ## 1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Измерение температуры тела человека контактным методом |  | от 32 до 42 °C включительно |  | 0,1 °C |  |
| 1.2. | Измерение веса (массы) человека |  | от 0,5 до 15 кг включительно |  | 0,01 кг |  |
|  |  |  | свыше 15 до 150 кг |  | 0,1 кг |  |
| 1.3. | Измерение роста человека |  | от 300 до 2000 мм |  | 5 мм |  |
| 1.4. | Измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека |  | от 5 до 500 даН |  | 5% |  |
| 1.5. | Измерение дозированной по мощности физической нагрузки |  | от 7 до 100 Вт включительно |  | 2% |  |
|  |  |  | свыше 100 до 500 Вт включительно |  | 3% |  |
|  |  |  | свыше 500 до 1000 Вт |  | 5% |  |
| 1.6. | Измерение артериального давления крови (неинвазивное) |  | от 40 до 250 мм ртутного столба |  | 3 мм ртутного столба |  |
| 1.7. | Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха |  | от 0,2 до 8 л |  | 3% |  |
| 1.8. | Измерение объемных расходов воздуха при дыхании |  | от 0,4 до 12 л/с |  | 5% |  |
| 1.9. | Измерение процентного содержания кислорода во вдыхаемом (выдыхаемом) воздухе или вдыхаемой (выдыхаемой) искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях |  | от 5 до 25% включительно |  | 1% |  |
|  |  |  | свыше 25 до 100% |  | 3% |  |
| 1.10. | Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом (выдыхаемом) воздухе или вдыхаемой (выдыхаемой) искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях |  | от 0 до 4% включительно |  | 0,01% |  |
|  |  |  | свыше 4 до 15% |  | 0,5% |  |
| 1.11. | Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе |  | от 0 до 0,5 мг/л включительно |  | 0,05 мг/л |  |
|  |  |  | свыше 0,5 до 0,95 мг/л |  | 10% |  |
| 1.12. | Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз |  | оптическая сила от минус 20 до 20 дптр |  | (0,06 0,25) дптр |  |
|  |  |  | призматическое действие от 0,5 до 10 дптр |  | (0,2 0,3) дптр |  |
| 1.13. | Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении |  | от 125 до 4000 Гц включительно |  | 3 дБ |  |
|  |  |  | свыше 4000 до 8000 Гц |  | 5 дБ |  |
| 1.14. | Измерения при лучевой терапии поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе: |  |  |  |  |  |
|  | при внешнем облучении |  | от 5 · 10-1 до 10 Гр |  | 3% |  |
|  | при внутритканевом и полостном облучении |  | от 5 · 10-1 до 10 Гр |  | 5% |  |
| 1.15. | Измерения при рентгенодиагностических исследованиях: |  |  |  |  |  |
|  | поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе |  | от 5 · 10-6 до 2 · 10-1 Гр |  | 15% |  |
|  | произведения дозы (кермы в воздухе) на площадь |  | от 1 · 10-6 до 10 Гр · м2 |  | 15% |  |
|  | произведения дозы (кермы в воздухе) на длину для компьютерной томографии |  | от 3 · 10-5 до 50 Гр · см |  | 15% |  |
| 1.16. | Измерение мощностей амбиентного и направленного эквивалентов доз на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала |  | от 1 · 10-6 до 10 Зв |  | 20% |  |
| 1.17. | Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний |  | от 103 до 1010 Бк |  | 10% |  |
| 1.18. | Измерение значений оптической плотности (ОП) с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования |  | от 0 до 2 единиц ОП включительно |  | 0,06 единицы ОП |  |
|  |  |  | свыше 2 до 4 единиц ОП |  | 0,6 единицы ОП |  |
| ## 2. Измерения при осуществлении ветеринарной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Измерение массы животного |  | от 0,01 до 2000 кг |  | (5 · 10-4 60) кг |  |
| 2.2. | Измерение размеров животного |  | от 0,01 до 3 м |  | (5 · 10-3 0,5) м |  |
| 2.3. | Измерение относительной влажности |  | от 5 до 98% |  | (1 3)% |  |
| 2.4. | Измерение температуры различных сред контактным способом |  | от минус 80 до 800 °C |  | (0,1 5) °C |  |
| 2.5. | Измерение атмосферного давления |  | от 600 до 1100 гПа |  | 0,3 гПа |  |
| 2.6. | Измерение температуры различных сред неконтактным способом |  | от минус 50 до 150 °C |  | (0,1 5) °C |  |
| 2.7. | Измерение массы веществ и материалов, а также тест-систем (лабораторных животных) в испытательных лабораториях |  | от 2 · 10-6 до 50 кг |  | (2 · 10-8 0,3) кг |  |
| 2.8. | Измерение времени |  | от 1 до 1 · 106 с |  | 2% |  |
| 2.9. | Измерение объема дозирования |  | от 0,01 до 10000 мкл |  | (1,5 8)% |  |
| 2.10. | Измерение плотности жидких сред |  | от 700 до 1840 кг/м3 |  | 1 кг/м3 |  |
| 2.11. | Измерение содержания веществ в различных средах, в том числе биологических пробах и лекарственных средствах для животных, следующими методами: |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | хромато-масс-спектрометрия |  | от 5·10-9 до 80% |  | (10 50)% |  |
|  |  |  | от 1 до 1200 а.е.м. |  | (0,1 1) а.е.м. |  |
| 2.11.2. | хроматография |  | от 1·10-5 до 80% |  | (4 30)% |  |
| 2.11.3. | атомная абсорбция |  | от 1·10-7 до 90% |  | (5 35)% |  |
| 2.11.4. | спектрофотометрия |  | от 0,1 до 80% |  | (5 25)% |  |
| 2.11.5. | титриметрия |  | от 0,1 до 80% |  | (2 5)% |  |
| 2.11.6. | рефрактометрия |  | от 1 до 80% |  | (5 10)% |  |
| 2.11.7. | потенциометрия |  | от минус 4 до 20 единиц pH (единиц pX) |  | (0,03 0,3) единиц pH (единиц pX) |  |
| 2.11.8. | вольтамперометрия |  | от 0,02 до 10000 мкг/дм3 |  | 25% |  |
| 2.11.9. | кондуктометрия |  | от 0,1 · 10-6 до 199,9 мСм/м |  | (0,5 10)% |  |
| 2.11.10. | флуориметрия |  | от 0 до 1 мг/дм3 |  | (1 10)% |  |
| 2.11.11. | измерение удельной активности радионуклидов в пробах |  | от 3 до 5 · 104 Бк/кг |  | (10 50)% |  |
| 2.11.12. | измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения |  | от 1 · 10-7 до 1 · 10-1 Зв/ч |  | (10 30)% |  |
| 2.12. | Определение состава и свойств веществ и биологических материалов биологическими методами: |  |  |  |  |  |
| 2.12.1. | вирусологический |  | от 10-1 до 10-10 ЭИД50 |  | 0,5 lg ЭИД50 |  |
| 2.12.2. | ПЦР-анализ |  | от 0,03 до 100% |  | не более 25% |  |
| 2.12.3. | ферментный |  | от 0,1 до 100% |  | (5 10)% |  |
| 2.12.4. | микробиологический: |  |  |  |  |  |
| 2.12.4.1. | количество действующего вещества |  | от 10 до 1010 КОЕ/г (см3) |  | 10% |  |
| 2.12.4.2. | микробиологическая чистота |  | от 1 до 300 КОЕ/г (см3) |  | 10% |  |
| 2.12.4.3. | иммуноферментный |  | от 10-13 до 100% |  | (5 10)% |  |
| 2.13. | Определение состава и свойств веществ и биологических материалов микроскопическим методом: |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. | определение дрожжей |  | не более 300 КОЕ/г |  | 10% |  |
| 2.13.2. | определение плесени |  | не более 500 КОЕ/г |  | 10% |  |
| 2.14. | Измерение физиологических параметров: |  |  |  |  |  |
| 2.14.1. | частота пульса |  | от 28 до 340 мин-1 |  | 5% |  |
| 2.14.2. | температура тела |  | от 37,5 до 44 °C |  | 0,5 °C |  |
| 2.14.3. | частота дыхания |  | от 8 до 150 мин-1 |  | 15% |  |
| 2.14.4. | артериальное давление |  | от 0 до 150 мм ртутного столба |  | 3 мм ртутного столба |  |
|  |  |  | от 150 до 300 мм ртутного столба |  | 2% |  |
| 2.14.5. | офтальмологические показатели |  | от 125 до 16000 Гц |  | 1% |  |
|  |  |  | от минус 10 до 120 дБ |  | (3 5) дБ |  |
|  |  |  | суммарный коэффициент гармоник |  | (2 5)% |  |
| ## 3. Измерения при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Измерение массовой концентрации органических и неорганических веществ: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | в атмосферном воздухе для стойких органических загрязнителей, полициклических ароматических углеводородов, летучих органических соединений |  | от 10-10 до 10-7 мг/м3 |  | (25 72)% |  |
| 3.1.2. | в атмосферном воздухе |  | от 10-7 до 2000 мг/м3 |  | (10 25)% |  |
| 3.1.3. | в промышленных выбросах в атмосферу |  | от 10-7 до 100000 мг/м3 |  | (8 35)% |  |
| 3.1.4. | в атмосферных осадках |  | от 0,5 · 10-9 до 50000 мг/дм3 |  | (5 80)% |  |
| 3.1.5. | в поверхностных и подземных водах |  | от 5 · 10-10 до 105 мг/дм3 |  | (3 80)% (предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 предельно допустимой концентрации не должна превышать 1,2 ) |  |
| 3.1.6. | в морских водах |  | от 10-7 до 50 мг/дм3 |  | (3 80)% (предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 предельно допустимой концентрации не должна превышать 1,2 ) |  |
| 3.1.7. | в сточных водах |  | от 0,5 · 10-9 до 105 мг/дм3 |  | (5 80)% |  |
| 3.2. | Измерение массовой доли (концентрации) органических и неорганических веществ: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | в почвах, грунтах |  | от 10-6 до 106 мг/кг |  | (5 80)% |  |
| 3.2.2. | в отходах |  | от 10-6 до 106 мг/кг |  | (5 80)% |  |
| 3.3. | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения |  | от 10-7 до 10-1 Зв/ч |  | (20 60)% |  |
| 3.4. | Измерение плотности выпадений радионуклидов из атмосферы на подстилающую поверхность за сутки, месяц, квартал, год: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | суммарная бета-активность радиоактивных атмосферных выпадений |  | от 0,4 до 2 · 103 Бк/(м2 ·сут.) |  | (15 60)% |  |
| 3.4.2. | выпадения гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия) |  | от 0,15 до 104 Бк/(м2 ·сут.) |  | (15 60)% |  |
| 3.5. | Измерение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах окружающей среды: |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | в атмосферном воздухе: |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1. | суммарная объемная бета-активность радионуклидов |  | от 5 · 10-6 до 4 · 104 Бк/м3 |  | (15 60)% |  |
| 3.5.1.2. | объемная активность гамма-излучающих радионуклидов (гамма-спектрометрия) |  | от 2 · 10-7 до 104 Бк/м3 |  | (15 60)% |  |
| 3.5.1.3. | объемная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония, радиоизотопный анализ) |  | от 10-9 до 105 Бк/м3 |  | (15 50)% |  |
| 3.5.1.4. | объемная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  | от 1 · 10-5 до 105 Бк/м3 |  | (15 50)% |  |
| 3.5.2. | в поверхностных и морских водах, в снеге (талая вода): |  |  |  |  |  |
| 3.5.2.1. | суммарная удельная альфа-активность |  | от 0,02 до 5 · 102 Бк/кг |  | (15 50)% |  |
| 3.5.2.2. | суммарная удельная бета-активность |  | от 0,1 до 5 · 103 Бк/кг |  | (15 50)% |  |
| 3.5.2.3. | удельная активность гамма-излучающих радионуклидов |  | от 2 · 10-3 до 106 Бк/кг |  | (15 40)% |  |
| 3.5.2.4. | удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  | от 0,02 до 107 Бк/кг |  | (15 50)% |  |
| 3.5.2.5. | удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония) |  | от 0,02 до 100 Бк/кг |  | (15 60)% |  |
| 3.5.2.6. | удельная активность трития (включая осадки) с изотопным обогащением |  | от 0,05 до 107 Бк/кг |  | (12 60)% |  |
| 3.5.3. | в почве и донных отложениях: |  |  |  |  |  |
| 3.5.3.1. | удельная активность гамма-излучающих радионуклидов |  | от 0,1 до 106 Бк/кг |  | (15 60)% |  |
| 3.5.3.2. | удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  | от 0,02 до 107 Бк/кг |  | (15 50)% |  |
| 3.5.3.3. | удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония) |  | от 0,02 до 100 Бк/кг |  | (15 60)% |  |
| 3.5.4. | в наземной и водной биоте (на килограмм сырой массы): |  |  |  |  |  |
| 3.5.4.1. | удельная активность гамма-излучающих радионуклидов |  | от 0,2 до 106 Бк/кг |  | (20 50)% |  |
| 3.5.4.2. | удельная активность альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония) |  | от 0,02 до 100 Бк/кг |  | (15 60)% |  |
| 3.5.4.3. | удельная активность бета-излучающих радионуклидов (изотопы стронция) |  | от 0,02 до 107 Бк/кг |  | (15 50)% |  |
| 3.6. | Измерение массы вещества |  | от 10-6 до 10000 г |  | (1 5)% |  |
| 3.7. | Измерение объемов пробы |  | от 10-6 до 106 м3 |  | 5% |  |
| 3.8. | Измерение времени |  | от 1 до 3 · 106 с |  | 2% |  |
| 3.9. | Измерение температуры: |  |  |  |  |  |
|  | атмосферный воздух |  | от минус 50 до 60 °C |  | 1 °C |  |
|  | промышленные выбросы (сбросы), почвы |  | от минус 50 до 1300 °C |  | (0,5 10)% (0,3 5) °C |  |
| 3.10. | Измерение скорости газопылевых потоков |  | от 0,5 до 100 м/с |  | (4 25)% |  |
| 3.11. | Измерение скорости воздушных потоков технических устройств |  | от 0,1 до 25 м/с |  | (0,1 3) м/с |  |
| 3.12. | Измерение относительной влажности атмосферного воздуха |  | от 10 до 98% |  | (2 10)% |  |
| 3.13. | Измерение давления: |  |  |  |  |  |
|  | атмосферный воздух |  | от 600 до 1100 гПа |  | 0,3 гПа |  |
|  | промышленные выбросы |  | от 40 до 110 кПа |  | (0,1 3) кПа (при температуре от 0 до 60 °C) 1 кПа (при температуре от минус 20 до 0 °C) |  |
| 3.14. | Измерение кислотности почв, воды (водородный показатель), атмосферных осадков |  | от 1 до 14 единиц pH |  | (0,05 0,2) единиц pH |  |
| 3.15. | Измерение удельной электропроводности (почв, воды, атмосферных осадков) |  | от 2 до 10000 мкСм/см |  | (5 20)% |  |
| 3.16. | Измерение влажности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов |  | от 0,05 до 99% |  | (5 10)% |  |
| 3.17. | Измерение скорости ветра |  | от 0,1 до 60 м/с |  | (0,3 + 0,05 · V), где V - значение скорости, м/с |  |
| 3.18. | Измерение направления ветра |  | от 0 до 360° |  | 10° |  |
| 3.19. | Измерение зольности почв, грунтов, илов, осадков сточных вод, отходов |  | от 1 до 100% |  | (1 5)% |  |
| 3.20. | Измерение шума: |  |  |  |  |  |
|  | уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука) |  | от 18 до 150 дБ относительно 20 мкПа |  | 1,5 дБ |  |
| 3.21. | Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц) |  | от 0,01 до 100 кВ/м |  | (10 20)% |  |
| ## 4. Измерения при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Измерение температуры воздуха при специальной оценке условий труда |  | от минус 30 до 50 °C |  | 1 °C |  |
| 4.2. | Измерение относительной влажности воздуха при специальной оценке условий труда |  | от 5 до 90% |  | 5% |  |
| 4.3. | Измерение скорости движения воздуха |  | от 0,05 до 1 м/с |  | 0,1 м/с |  |
| 4.4. | Измерение интенсивности и экспозиционной дозы инфракрасного излучения |  | от 10 до 500 Вт/м2 |  | (8 10)% |  |
|  |  |  | от 50 до 2000 Вт·ч |  | (8 10)% |  |
| 4.5. | Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц) |  | от 0,05 до 25 кВ/м |  | 20% |  |
| 4.6. | Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц) |  | от 80 до 6400 А/м |  | 20% |  |
| 4.7. | Измерение напряженности электрического поля: |  |  |  |  |  |
|  | в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц |  | от 150 до 5000 В/м |  | 30% |  |
|  | в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц |  | от 5 до 500 В/м |  | 30% |  |
|  | в диапазоне частот от 3 до 30 МГц |  | от 3 до 300 В/м |  | 30% |  |
|  | в диапазоне частот от 30 до 50 МГц |  | от 1 до 80 В/м |  | 30% |  |
|  | в диапазоне частот от 50 до 300 МГц |  | от 1 до 80 В/м |  | 30% |  |
| 4.8. | Измерение напряженности магнитного поля: |  |  |  |  |  |
|  | в диапазоне частот от 0,03 до 3 МГц |  | от 1 до 50 А/м |  | 30% |  |
|  | в диапазоне частот от 30 до 50 МГц |  | от 0,1 до 3 А/м |  | 30% |  |
| 4.9. | Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц |  | от 1 до 5000 мкВт/см2 |  | (2 3) дБ |  |
| 4.10. | Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе |  | от 0,1 до 100 кВ/м |  | 20% |  |
| 4.11. | Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля |  | от 1 до 1000 нс |  | 20% |  |
| 4.12. | Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля |  | от 0,1 до 50 нс |  | 20% |  |
| 4.13. | Измерение общего количества электромагнитных импульсов напряженности импульсного электрического поля в течение интервала рабочего времени |  | более одного импульса |  | 1 импульс |  |
| 4.14. | Измерение напряженности электростатического поля |  | от 6 до 300 кВ/м |  | 15% |  |
| 4.15. | Измерение параметров постоянного магнитного и геомагнитного поля: |  |  |  |  |  |
| 4.15.1. | напряженности постоянного магнитного поля |  | от 2,4 до 160 кА/м |  | 20% |  |
| 4.15.2. | индукции постоянного магнитного поля |  | от 3 до 200 мТл |  | 20% |  |
| 4.15.3. | напряженности постоянного геомагнитного поля |  | от 0,3 до 200 А/м |  | 20% |  |
| 4.15.4. | индукции постоянного геомагнитного поля |  | от 0,375 до 250 мкТл |  | 20% |  |
| 4.16. | Измерение интенсивности источников УФ-излучения в диапазонах длин волн от 200 до 400 нм |  | от 0,001 до 200 Вт/м2 |  | 10% |  |
| 4.17. | Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн: |  |  |  |  |  |
|  | от 400 до 315 нм (УФ-A) |  | от 0,1 до 200 Вт/м2 |  | 10% |  |
|  | от 315 до 280 нм (УФ-B) |  | от 0,01 до 20 Вт/м2 |  | 10% |  |
|  | от 280 до 200 нм (УФ-C) |  | от 0,001 до 20 Вт/м2 |  | 10% |  |
| 4.18. | Измерение энергетической экспозиции лазерного излучения в диапазоне длин волн: |  |  |  |  |  |
|  | от 0,18 до 0,38 мкм |  | от 10 до 1 · 104 Дж/м2 |  | 25% (для излучений с известными параметрами) 45% (для излучений с неизвестными параметрами) |  |
|  | от 0,38 до 1,4 мкм |  | от 1 · 10-4 до 1 Дж/м2 |  |  |  |
|  | от 1,4 до 20 мкм |  | от 10 до 1 · 104 Дж/м2 |  |  |  |
| 4.19. | Измерение облученности глаз и кожи при воздействии лазерного излучения в диапазоне длин волн: |  |  |  |  |  |
|  | от 0,18 до 0,38 мкм |  | от 102 до 1 · 104 Вт/м2 |  | 25% (для излучений с известными параметрами) 45% (для излучений с неизвестными параметрами) |  |
|  | от 0,38 до 1,4 мкм |  | от 1 · 10-2 до 1 · 102 Вт/м2 |  |  |  |
|  | от 1,4 до 20 мкм |  | от 1 · 102 до 1 · 104 Вт/м2 |  |  |  |
| 4.20. | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы: |  |  |  |  |  |
|  | фотонного излучения |  | от 1 · 10-7 до 5 Зв/ч |  | (15 50)% |  |
|  | нейтронного излучения |  | от 5 · 10-8 до 2 Зв/ч |  | (40 80)% |  |
| 4.21. | Измерение индивидуального эквивалента дозы: |  |  |  |  |  |
|  | фотонного излучения |  | от 1 · 10-6 до 1 Зв |  | (30 50)% |  |
|  | нейтронного излучения |  | от 1 · 10-6 до 1 Зв |  | (50 90)% |  |
| 4.22. | Измерение плотности потока альфа-излучения |  | от 0,5 до 5 · 106 мин-1 · см-2 |  | (20 50)% |  |
| 4.23. | Измерение плотности потока бета-излучения |  | от 5 до 108 мин-1 · см-2 |  | (20 50)% |  |
| 4.24. | Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды |  | от 1 до 1010 Бк/кг |  | (15 60)% |  |
| 4.25. | Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей |  | от 0,1 до 104 Бк/м3 |  | (30 60)% |  |
| 4.26. | Измерение объемной активности радиоактивных газов, в том числе радона и торона |  | от 10 до 104 Бк/м3 |  | (30 60)% |  |
| 4.27. | Измерение активности радионуклидов во всем теле, органах и тканях |  | от 40 до 108 Бк |  | (30 60)% |  |
| 4.28. | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц |  | от 25 до 140 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.29. | Измерение уровня звука |  | от 25 до 140 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.30. | Измерение эквивалентного уровня звука |  | от 25 до 140 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.31. | Измерение максимального уровня звука |  | от 25 до 140 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.32. | Измерение общего уровня звукового давления инфразвука |  | от 50 до 120 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.33. | Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука |  | от 50 до 120 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.34. | Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полос частот со среднегеометрическими частотами 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц |  | от 50 до 120 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.35. | Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного |  | от 70 до 120 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.36. | Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации |  | от 0,1 до 300 м/с2 |  | 1% |  |
|  |  |  | от 100 до 170 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.37. | Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полос частот со среднегеометрическими частотами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц при оценке общей вибрации |  | от 0,001 до 30 м/с2 |  | 1% |  |
|  |  |  | от 60 до 150 дБ |  | 1 дБ |  |
| 4.38. | Измерение освещенности рабочей поверхности |  | от 1 до 20000 лк |  | 15% |  |
| 4.39. | Измерение яркости |  | от 1 до 200000 кд/м2 |  | 10% |  |
| 4.40. | Измерение коэффициента пульсации освещенности |  | от 1 до 100% |  | 10% |  |
| 4.41. | Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды) |  | от 5 до 380 В (для сетей переменного тока) |  | 10% |  |
|  |  |  | от 2,4 до 380 В (для сетей постоянного тока) |  | 10% |  |
| 4.42. | Измерение длительности интервалов времени |  | от 1 до 3600 с |  | (2 10)% |  |
| 4.43. | Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  | должно быть обеспечено избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне <= 0,5 предельно допустимой концентрации, мг/м3 |  | (15 35)% (при единичных измерениях, при однократном отборе проб) |  |
| 4.44. | Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны |  | от 0,1 до значения, установленного в аттестованной методике измерений, дм3/мин |  | 10% |  |
| 4.45. | Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны |  | должно быть обеспечено измерение концентрации твердых веществ (общая пыль, РМ-10, РМ-2.5, РМ-1) на уровне <= 0,5 предельно допустимой концентрации, мг/м3 |  | 25% (при единичных измерениях, при однократном отборе проб) |  |
| 4.46. | Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении электробезопасности |  | от 12 до 120 В |  | 20% |  |
|  |  |  | от 0,25 до 500 мА |  | 20% |  |
| 4.47. | Измерение напряжения и силы тока при контроле электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях |  | от 1000 до 7500 В |  | 30% |  |
|  |  |  | от 1 до 7,5 мА |  | 30% |  |
| 4.48. | Измерение электрического сопротивления при контроле параметров: |  |  |  |  |  |
|  | заземления |  | от 0,05 до 300 Ом |  | 30% |  |
|  | электроизоляции |  | не менее 0,5 · 106 Ом |  | 30% |  |
| 4.49. | Измерение напряжений прикосновения и токов короткого замыкания |  | от 0 до 50 В |  | 20% |  |
|  |  |  | от 10-2 до 105 А |  | 20% |  |
| 4.50. | Измерение барометрического давления при специальной оценке условий труда |  | от 600 до 900 мм ртутного столба от 80 до 120 кПа |  | 0,2% |  |
| 4.51. | Измерение давления: |  |  |  |  |  |
|  | в пневматических системах |  | более 1 МПа |  | 4% |  |
|  | в гидравлических системах (за исключением технологических трубопроводов и оборудования для транспорта энергоресурсов) |  | более 10 МПа |  | 4% |  |
| ## 5. Измерения при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | При осуществлении торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Измерение линейных размеров товаров в розничной торговле |  | до 10 см включительно |  |  | 0,1 мм |
|  |  |  | свыше 10 см до 1 м включительно |  |  | 1 мм |
|  |  |  | свыше 1 до 10 м включительно |  |  | 2,2 мм |
|  |  |  | свыше 10 м |  |  | 0,25% |
| 5.1.2. | Измерение массы (объема) при торговле |  | от 10 до 100 г (мл) включительно |  |  | 0,2 г (мл) |
|  |  |  | свыше 100 до 500 г (мл) включительно |  |  | 0,4 г (мл) |
|  |  |  | свыше 500 до 2000 г (мл) включительно |  |  | 1 г (мл) |
|  |  |  | свыше 2000 до 10000 г (мл) включительно |  |  | 5 г (мл) |
|  |  |  | свыше 10000 до 50000 г (мл) включительно |  |  | 50 г (мл) |
|  |  |  | свыше 50000 до 100000 г (мл) включительно |  |  | 100 г (мл) |
| 5.2. | При выполнении работ по расфасовке товаров: |  |  |  |  |  |
|  | измерение количества фасованных товаров с одинаковым значением номинального количества, выраженного в единицах массы или объема |  | от 0 до 50 г (мл) включительно |  |  | 1,8% |
|  |  |  | свыше 50 до 100 г (мл) включительно |  |  | 0,9 г (мл) |
|  |  |  | свыше 100 до 200 г (мл) включительно |  |  | 0,9% |
|  |  |  | свыше 200 до 300 г (мл) включительно |  |  | 1,8 г (мл) |
|  |  |  | свыше 300 до 500 г (мл) включительно |  |  | 0,6% |
|  |  |  | свыше 500 до 1000 г (мл) включительно |  |  | 3 г (мл) |
|  |  |  | свыше 1000 до 10000 г (мл) включительно |  |  | 0,3% |
|  |  |  | свыше 10000 до 15000 г (мл) включительно |  |  | 30 г (мл) |
|  |  |  | свыше 15000 г (мл) |  |  | 0,2% |
| ## 6. Измерения при учете количества энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Измерения количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений |  | без ограничений |  | 0,25% (брутто) 0,35% (нетто) |  |
| 6.1.2. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | без ограничений |  | 0,4% (брутто) 0,5% (нетто) |  |
| 6.1.3. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах: |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1. | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |  |  |
|  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений |  | 1% (брутто) 1,1% (нетто) |  |
|  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений |  | 2,5% (брутто) 2,6% (нетто) |  |
| 6.1.3.2. | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений |  | 1% (брутто) 1,1% (нетто) |  |
| 6.1.4. | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе |  | от 200 т и более |  | 0,5% (брутто) 0,6% (нетто) |  |
|  |  |  | до 200 т включительно |  | 0,65% (брутто) 0,75% (нетто) |  |
| 6.2. | Измерения количества нефтегазоводяной смеси (скважинной жидкости), поставленной и (или) принятой, не соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту, но отвечающей положениям договорных отношений между продавцом (поставщиком) и покупателем (получателем), при погрузке (передаче) для транспортировки трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |  |  |
|  | до 200 мПа·с |  | без ограничений |  | 2,5% |  |
|  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений |  | 10% |  |
| 6.2.2. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |  |  |
|  | до 200 мПа·с |  | без ограничений |  | 0,4% |  |
|  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений |  | не регулируется |  |
| 6.2.3. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |  |  |
|  | до 200 мПа·с |  | без ограничений |  | 2,5% |  |
|  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений |  | не регулируется |  |
| 6.2.4. | косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе, при вязкости нефти в пластовых условиях: |  |  |  |  |  |
|  | до 200 мПа·с |  | без ограничений |  | 2,5% |  |
|  | 200 мПа·с и более |  | без ограничений |  | не регулируется |  |
| 6.3. | Измерения массы (объема) нефтепродуктов при хранении, передаче на транспортировку, приеме по итогам транспортировки и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений |  | без ограничений |  | 0,25% |  |
| 6.3.2. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | без ограничений |  | 0,4% |  |
| 6.3.3. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах: |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1. | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |  |  |
|  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений |  | 1% |  |
|  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений |  | 2,5% |  |
| 6.3.3.2. | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений |  | 1% |  |
| 6.3.4. | прямым методом динамических измерений объема или массы при реализации на автозаправочных станциях через: |  |  |  |  |  |
|  | колонки топливораздаточные |  | без ограничений |  | 0,25% при температуре окружающей среды и топлива (20 5) °C 0,5% при температуре окружающей среды и топлива, выходящей за диапазон (20 5) °C |  |
|  | колонки маслораздаточные |  | без ограничений |  | 0,25% |  |
| 6.3.5. | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе |  | от 200 т и более |  | 0,5% |  |
|  |  |  | до 200 т |  | 0,65% |  |
| 6.3.6. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах нерасцепленных вагонов-цистерн с остановкой |  | без ограничений |  | 1% |  |
| 6.4. | Измерения массы вакуумного газойля прямым и косвенным методами динамических измерений (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) |  | без ограничений |  | 0,5% |  |
| 6.5. | Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям, при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) |  | без ограничений |  | 5% |  |
| 6.6. | Измерения объема попутного (нефтяного) газа, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении и реализации (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) |  | до 103 м3/ч |  | 4% |  |
|  |  |  | от 103 до 2 · 104 м3/ч |  | 2,5% |  |
|  |  |  | от 2 · 104 до 105 м3/ч |  | 2% |  |
|  |  |  | от 105 м3/ч |  | 1,5% |  |
| 6.7. | Измерение количества газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |  |  |
| 6.7.1. | измерение объема газа горючего природного, приведенного к стандартным условиям при переработке, транспортировке, хранении, реализации и потреблении (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7.2) |  | от 105 м3/ч |  | 1,5% |  |
|  |  |  | от 2 · 104 до 105 м3/ч |  | 2% |  |
|  |  |  | от 103 до 2 · 104 м3/ч |  | 2,5% |  |
|  |  |  | от 150 до 103 м3/ч |  | 3% |  |
|  |  |  | до 150 м3/ч |  | 4% |  |
| 6.7.2. | измерение объема газа горючего природного в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении |  | до 10 м3/ч |  | 4% |  |
| 6.7.3. | измерение массы производимого, отгружаемого (разгружаемого) для транспортировки (по итогам транспортировки), хранимого, потребляемого сжиженного природного газа: |  |  |  |  |  |
|  | прямым методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 1% |  |
|  | косвенным методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 1,5% |  |
|  | прямом методом статических измерений |  | без ограничений |  | 0,75% |  |
|  | косвенном методом статических измерений |  | без ограничений |  | 1% |  |
| 6.7.4. | Измерение объема газа горючего природного, приведенного к стандартным условиям при добыче (включая факельные установки) (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) |  | без ограничений |  | 5% |  |
| 6.8. | Измерения массы газового конденсата стабильного (нестабильного), сжиженного углеводородного газа (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |  |  |
| 6.8.1. | измерения массы газового конденсата стабильного при выпуске в обращение после получения, хранении, погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта, реализации: |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений |  | без ограничений |  | 0,25% (брутто) 0,35% (нетто) |  |
| 6.8.1.2. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | без ограничений |  | 0,4% (брутто) 0,5% (нетто) |  |
| 6.8.1.3. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах: |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.3.1. | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |  |  |
|  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений |  | 1% (брутто) 1,1% (нетто) |  |
|  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений |  | 2,5% (брутто) 2,6% (нетто) |  |
| 6.8.1.3.2. | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений |  | 1% (брутто) 1,1% (нетто) |  |
| 6.8.1.4. | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе |  | от 200 т и более |  | 0,5% (брутто) 0,6% (нетто) |  |
|  |  |  | до 200 т |  | 0,65% (брутто) 0,75% (нетто) |  |
| 6.8.2. | измерения массы нестабильных углеводородных сред при транспортировке, хранении и реализации (нестабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов): |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.1. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн |  | до 4 т включительно |  | 1% |  |
|  |  |  | свыше 4 т |  | 0,8% |  |
| 6.8.2.2. | прямым методом статических измерений путем взвешивания на весах: |  |  |  |  |  |
| 6.8.2.2.1. | движущихся нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них: |  |  |  |  |  |
|  | для составов общей массой до 1000 тонн |  | без ограничений |  | 1% |  |
|  | для составов общей массой 1000 тонн и более |  | без ограничений |  | 2,5% |  |
| 6.8.2.2.2. | остановленных нерасцепленных вагонов-цистерн и составов из них |  | без ограничений |  | 1% |  |
| 6.8.2.3. | прямым методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 0,35% |  |
| 6.8.2.4. | косвенным методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 0,5% |  |
| 6.8.2.5. | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе |  | от 200 т и более |  | 0,5% |  |
|  |  |  | до 200 т |  | 0,65% |  |
| 6.9. | Измерение количества угля при транспортировке, хранении и реализации угля: |  |  |  |  |  |
| 6.9.1. | прямым методом статических измерений путем взвешивания груженого вагона с остановкой и расцепкой на вагонных весах |  | без ограничений |  | 0,6% |  |
| 6.9.2. | прямым методом статических измерений путем взвешивания груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах |  | без ограничений |  | 1% |  |
| 6.10. | Измерение количества угля (масса нетто) путем взвешивания груженого вагона с остановкой без расцепки на вагонных весах (тара вагона по трафарету) |  | без ограничений |  | 1% |  |
| 6.11. | Измерение количества угля (масса нетто) путем взвешивания груженого вагона на ходу (тара вагона по трафарету): |  |  |  |  |  |
|  | для составов общей массой до 1000 т |  | без ограничений |  | 1,54% |  |
|  | для составов общей массой от 1000 т |  | без ограничений |  | 2,5% |  |
| 6.12. | Измерение количества активной электрической энергии прибором учета, кВт·ч |  | без ограничений |  | в соответствии с техническими требованиями к приборам учета активной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,2S до 2 |  |
| 6.13. | Измерение количества реактивной электрической энергии прибором учета, квар·ч |  | без ограничений |  | в соответствии с техническими требованиями к приборам учета реактивной электрической энергии утвержденного типа с классом точности от 0,5 до 3 |  |
| 6.14. | Измерение теплоты сгорания (высшей) твердого минерального топлива |  | от 10 до 35 МДж/кг |  | 0,6% |  |
| 6.15. | Измерение теплоты сгорания (высшей) нефтепродукта, мазута, авиационного топлива |  | от 40 до 50 МДж/кг |  | 0,6% |  |
| 6.16. | Измерение объемной теплоты сгорания (низшей) газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов) |  | от 30 до 42 МДж/м3 |  | 0,8% |  |
| 6.17. | Измерение теплоты сгорания (низшей) нефтяного попутного газа |  | от 39 до 60 МДж/м3 |  | 1,5% |  |
| 6.18. | Измерение теплоты сгорания (низшей) доменного, коксового, генераторного газа, биогаза |  | от 4 до 25 МДж/м3 |  | 1,5% |  |
| 6.19. | Измерение тепловой энергии теплоносителя (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов): |  |  |  |  |  |
| 6.19.1. | измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя: |  |  |  |  |  |
|  | закрытые водяные системы теплоснабжения: при применении теплосчетчиков класса 1 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 "Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2014 г. N 763-ст и введенного в действие с 1 сентября 2015 г. (далее - ГОСТ Р 51649-2014), и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 "Автоматизированные измерительные системы контроля и учета тепловой энергии. Общие технические условия", утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2016 г. N 461-ст и введенного в действие с 1 апреля 2017 г. (далее - ГОСТ Р 56942-2016) |  | без ограничений |  | 6,5% |  |
|  | при применении теплосчетчиков класса 2 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 |  | без ограничений |  | 7,5% |  |
|  | открытые водяные системы теплоснабжения |  | без ограничений |  | не регулируется |  |
| 6.19.2. | измерение массы (объема) теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя: |  |  |  |  |  |
|  | при применении теплосчетчиков класса 1 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 |  | без ограничений |  | 3,5% |  |
|  | при применении теплосчетчиков класса 2 по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51649-2014 и измерительных систем на их основе по национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56942-2016 |  | без ограничений |  | 5% |  |
| 6.19.3. | измерение тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя: |  |  |  |  |  |
|  | перегретый пар |  | менее 10% верхнего предела измерений массового расхода |  | не регулируется |  |
|  |  |  | от 10 до 30% верхнего предела измерений массового расхода |  | 5% |  |
|  |  |  | от 30 до 100% верхнего предела измерений массового расхода |  | 4% |  |
|  | насыщенный пар |  | без ограничений |  | не регулируется |  |
| 6.19.4. | измерение количества теплоносителя в паровых системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии теплоносителя: |  |  |  |  |  |
|  | масса перегретого пара |  | менее 10% верхнего предела измерений массового расхода |  | не регулируется |  |
|  |  |  | от 10 до 100% верхнего предела измерений массового расхода |  | 3% |  |
|  | масса насыщенного пара |  | без ограничений |  | не регулируется |  |
|  | масса (объем) возвращаемого конденсата |  | без ограничений |  | 3,5% |  |
| 6.19.5. | измерение массы невозвращенного теплоносителя в водяных и паровых системах теплоснабжения |  | без ограничений |  | не регулируется |  |
| 6.20. | Измерение массы нефтяного сырья, направленного на переработку: |  |  |  |  |  |
| 6.20.1. | измерение массы нефти, первой по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту: |  |  |  |  |  |
|  | прямым или косвенным методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 0,5% (брутто) 0,7% (нетто) |  |
|  | косвенным методом статических измерений |  | до 200 т включительно |  | 0,65% (брутто) 0,75% (нетто) |  |
|  |  |  | свыше 200 т |  | 0,5% (брутто) 0,6% (нетто) |  |
| 6.20.2. | измерение массы газового конденсата стабильного: |  |  |  |  |  |
|  | прямым или косвенным методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 0,5% |  |
| 6.20.3. | измерение массы вакуумного газойля: |  |  |  |  |  |
|  | прямым или косвенным методом динамических измерений (в том числе методом переменного перепада давления) |  | без ограничений |  | 5% |  |
| 6.20.4. | измерение массы гудрона: |  |  |  |  |  |
|  | прямым методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 1% |  |
|  | косвенным методом динамических измерений |  | без ограничений |  | 5% |  |
| 6.20.5. | измерение массы мазута: |  |  |  |  |  |
|  | прямым или косвенным методом динамических измерений (в том числе методом переменного перепада давления) |  | без ограничений |  | 5% |  |
| 6.20.6. | измерение массы смеси углеводородов, состоящей из нескольких компонентов, составляющих нефтяное сырье, прямым или косвенным методом динамических измерений: |  |  |  |  |  |
|  | при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута в соответствии с технологическим регламентом 50% и более |  | без ограничений |  | 5% |  |
|  | при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута в соответствии с технологическим регламентом менее 50% |  | без ограничений |  | 0,75% |  |
| ## 7. Измерения при оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Измерения, выполняемые при оказании услуг почтовой связи |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Измерение массы почтовых отправлений (за исключением почтовых карточек и простых писем) |  | от 0,02 до 0,5 кг |  | 0,001 кг |  |
|  |  |  | свыше 0,5 до 2 кг |  | 0,002 кг |  |
|  |  |  | свыше 2 до 3 кг |  | 0,003 кг |  |
|  |  |  | свыше 3 до 4 кг |  | 0,004 кг |  |
|  |  |  | свыше 4 до 6 кг |  | 0,006 кг |  |
|  |  |  | свыше 6 до 10 кг |  | 0,01 кг |  |
|  |  |  | свыше 20 до 32 кг |  | 0,025 кг |  |
|  |  |  | до 500 кг |  | 0,3 кг |  |
| 7.2. | Измерения, выполняемые при учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU) |  | от 1 до 3600 с |  | 0,3 с |  |
| 7.2.2. | Измерение продолжительности: |  |  |  |  |  |
|  | телефонного соединения (за исключением таксофонного) |  | от 1 до 3600 с |  | 1 с |  |
|  | сеанса передачи данных |  | от 1 до 3600 с |  | 1 с |  |
|  | телефонного соединения с использованием таксофона |  | от 1 до 100 с |  | 1 с |  |
|  |  |  | от 100 до 600 с |  | 1% длительности соединения |  |
| 7.2.3. | Измерение количества (К) переданной (принятой) информации (данных) |  | К <= 100 кбайт |  | 10 байт |  |
|  |  |  | К > 100 кбайт |  | 1 · 10-4 К |  |
| 7.3. | Измерения параметров сетей передачи данных в целях обеспечения целостности и устойчивости функционирования сетей связи общего пользования |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Средняя задержка передачи пакетов данных (PD - Pocket Delay) |  | от 0 до 10 мкс |  | 0,1 мкс |  |
|  |  |  | от 10 до 1,5 · 106 мкс |  | 1% |  |
| 7.3.2. | Вариация задержки передачи пакетов данных (PDV - Pocket Delay Variation) |  | от 0 до 10 мкс |  | 0,1 мкс |  |
|  |  |  | от 10 до 1 · 105 мкс |  | 1% |  |
| 7.3.3. | Коэффициент потерь пакетов данных (PL - Pocket Loss) |  | от 10-4 до 1 |  | 3 · 10-5 |  |
| 7.3.4. | Пропускная способность канала передачи данных |  | свыше 10 кбит/с |  | 1% |  |
| 7.4. | Измерения параметров сетей тактовой сетевой синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сетей связи общего пользования |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Ошибка временного интервала (ОВИ) (TIE - Time Interval Error), нс |  | от минус 1 до 1 с |  | 0,05·ОВИ + 2,5 нс + 0,0275 нс/с · при 0,05 с 1000 с |  |
|  |  |  |  |  | 0,05·ОВИ + 29 нс + 0,001 нс/с · при > 1000 с |  |
|  | ОВИ в течение времени наблюдения (): |  |  |  |  |  |
|  | где: t - первоначальный момент наблюдения; - интервал наблюдения, с |  |  |  |  |  |
| 7.4.2. | Максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) (MTIE - Maximum Time Interval Error), нс |  | от 0 до 2 с |  | 0,07·МОВИ + 3 нс + 0,033 нс/с · при 0,05 с 1000 с |  |
|  |  |  |  |  | 0,07·МОВИ + 35 нс + 0,0012 нс/с · при > 1000 с |  |
|  | где: - интервал наблюдения, с; МОВИ в течение времени наблюдения () для всех значений времени наблюдения, длительность которых находится в пределах периода измерения (Т): |  |  |  |  |  |
|  | 1 k N - n | k i k + n |  | k i k = n |  |  |
| 7.4.3. | Девиация временного интервала (ДВИ) (TDEV - Time DEViation), нс |  | от 0 нс до 20 мкс |  | 0,07·ДВИ + 2,5 нс + 0,088 нс/с · при 0,05 с 100 с |  |
|  |  |  |  |  | 0,07·ДВИ + 2,5 нс + 0,028 нс/с · при 100 с < 1000 с |  |
|  |  |  |  |  | 0,07·ДВИ + 29 нс + 0,6 нс/с · при 1000 с < 10000 с |  |
|  | ДВИ с интервалом выборки в течение интервала наблюдения (): |  |  |  |  |  |
|  | где: - интервал наблюдения, с; погрешность измерений МОВИ/ДВИ учитывает погрешность измерения ОВИ и погрешность алгоритма вычисления МОВИ/ДВИ, реализуемого средством измерений |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Измерения параметров временной синхронизации в целях обеспечения целостности и устойчивости сети связи общего пользования |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Максимальная абсолютная ошибка времени - МАОВ (Max¦TE¦), нс |  | от 0 до 2 с |  | 0,07·МАОВ + 10 нс + 0,033 нс/с · при 2 с 1000 с |  |
|  |  |  |  |  | 0,07·МАОВ + 35 нс + 0,0012 нс/с · при > 1000 с |  |
|  | МАОВ соответствует максимальному абсолютному значению функции ОВ синхронизированных часов: |  |  |  |  |  |
|  | где: - интервал наблюдения, с; МАОВ контролируется для сигналов времени, выделенных из пакетов PTP/NTP или на интерфейсе 1PPS, с применением математического фильтра нижних частот с частотой среза 0,1 Гц при обработке измеренных значений ОВ |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Ошибка времени - ОВ (TE - Time Error), нс |  | от минус 1 до 1 с |  | 0,05·ОВ + 10 нс + 0,0275 нс/с · при 2 с 1000 с |  |
|  |  |  |  |  | 0,05·ОВ + 29 нс + 0,001 нс/с · при > 1000 с |  |
|  | где: - интервал наблюдения, с; ОВ контролируется для сигналов времени x(t) = T(t) - Tref(t) (разность временного положения секундных меток проверяемых и опорных часов) на физическом интерфейсе 1PPS (1 Pulse Per Second - импульс начала отсчета новой секунды) или для секундных меток, выделенных из пакетов протоколов синхронизации времени PTP (Precision Time Protocol - протокол точного времени), NTP (Network Time Protocol - протокол сетевого времени); ОВ - сумма составляющих: cTE (Constant Time Error - постоянной ОВ) и dTE (Dynamic Time Error - динамической ОВ): TE(t) = cTE + dTE(t); погрешность измерений cTE/dTE/МАОВ учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/МАОВ, реализуемого средством измерений |  |  |  |  |  |
| 7.5.3. | Постоянная и динамическая ОВ (cTE и dTE) |  | от минус 1 до 1 с |  | 0,07·ОВ + 10 нс + 0,033 нс/с · при 2 с 1000 с |  |
|  |  |  |  |  | 0,07·ОВ + 35 нс + 0,0012 нс/с · при > 1000 с |  |
|  | где: погрешность измерений cTE/dTE/МАОВ учитывает погрешность измерений ОВ и погрешность алгоритма вычислений cTE/dTE/МАОВ, реализуемого средством измерений |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Измерения параметров цифровых стыков и синхронной цифровой иерархии |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Коэффициент ошибок |  | от 10-3 до 10-8 при скорости передачи от 64 до 139264 кбит/с |  | 5% |  |
|  |  |  | от 10-3 до 10-9 при скорости передачи от 155 до 2488 Мбит/с |  | 5% |  |
| 7.6.2. | Максимально допустимые фазовые дрожания (джиттер) потока E1 при относительной погрешности скорости передачи 2048 кбит/с, равной 50 · 10-6 |  | от 0,01 до 1,5 ЕИ для полосы частот от 20 Гц до 18 кГц |  | 7% |  |
|  |  |  | от 0,01 до 0,2 ЕИ для полосы частот от 18 до 100 кГц |  | 7% |  |
|  | где: ЕИ (Unit Interval - единичный интервал) - период следования тактовых импульсов |  |  |  |  |  |
| ## 8. Измерения при осуществлении геодезической и картографической деятельности <**> |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Измерения при определении параметров фигуры и внешнего гравитационного поля Земли |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Измерения высот квазигеоида на территории Российской Федерации при расстоянии между пунктами до 1000 км |  | 110 м |  | 0,5 м |  |
| 8.1.2. | Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети |  | от 9,75 до 9,85 м/с2 |  | 8 · 10-8 м/с2 |  |
| 8.1.3. | Измерения ускорения силы тяжести на пунктах государственной гравиметрической сети 1 класса |  | от 9,75 до 9,85 м/с2 |  | 30 · 10-8 м/с2 |  |
| 8.2. | Измерения при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических, гравиметрических и нивелирных сетей |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Угловые измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей: |  |  |  |  |  |
|  | 1 класса |  | от 0 до 360° |  | 0,7" |  |
|  | 2 класса |  | от 0 до 360° |  | 1,0" |  |
|  | 3 класса |  | от 0 до 360° |  | 1,5" |  |
|  | 4 класса |  | от 0 до 360° |  | 2,0" |  |
| 8.2.2. | Линейные измерения при поддержании в рабочем состоянии государственных геодезических сетей: |  |  |  |  |  |
|  | 1 класса |  | до 30 км |  | (2,5 · 10-6 · D) мм (где D - расстояние между пунктами) |  |
|  | 2 класса |  | от 7 до 20 км |  | (4 · 10-6 · D) мм |  |
|  | 3 класса |  | от 5 до 8 км |  | (5 · 10-6 · D) мм |  |
|  | 4 класса |  | от 2 до 5 км |  | (7 · 10-6 · D) мм |  |
| 8.2.3. | Измерения превышений при создании, развитии и поддержании в рабочем состоянии государственной нивелирной сети: |  |  |  |  |  |
|  | 1 класса |  | без ограничений |  | 0,8 мм на 1 км |  |
|  | 2 класса |  | без ограничений |  | 2 мм на 1 км |  |
|  | 3 класса |  | без ограничений |  | 5 мм на 1 км |  |
|  | 4 класса |  | без ограничений |  | 10 мм на 1 км |  |
| 8.2.4. | Определение геоцентрических координат на пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети |  | без ограничений |  | 0,1 м |  |
| 8.2.5. | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к фундаментальной астрономо-геодезической сети: |  |  |  |  |  |
|  | в плане |  | от 650 до 1000 км |  | 2 см |  |
|  | по высоте |  | от 650 до 1000 км |  | 3 см |  |
| 8.2.6. | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к высокоточной геодезической сети: |  |  |  |  |  |
|  | в плане |  | от 150 до 300 км |  | (3 + 5 · 10-8 · D) мм (где D - расстояние между пунктами) |  |
|  | по высоте |  | от 150 до 300 км |  | (5 + 7 · 10-8 · D) мм |  |
| 8.2.7. | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к спутниковой сети 1 класса: |  |  |  |  |  |
|  | в плане |  | от 25 до 35 км |  | (3 + 1 · 10-7 · D) мм (где D - расстояние между пунктами) |  |
|  | по высоте |  | от 25 до 35 км |  | (5 + 2 · 10-7 · D) мм |  |
| 8.2.8. | Измерения длин базисов: |  |  |  |  |  |
|  | 2 разряда |  | от 1 км |  | (1 · 10-6 · D) мм |  |
|  | 3 разряда |  | от 1 км |  | (3 · 10-6 · D) мм (где D - расстояние между пунктами) |  |
| 8.3. | Измерения при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Угловые измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения |  | от 0 до 360° |  | 5" |  |
| 8.3.2. | Угловые измерения в теодолитных ходах при производстве топографических съемок |  | от 0 до 360° |  | (30 60)" |  |
| 8.3.3. | Линейные измерения, создаваемые методом полигонометрии в геодезических сетях специального назначения |  | без ограничений |  | (1 · 10-4 · D) мм (где D - расстояние между пунктами) |  |
| 8.3.4. | Измерения положения точек плановой съемочной геодезической сети относительно пунктов государственной геодезической сети |  | без ограничений |  | (0,125 · М) мм (где М - знаменатель масштаба топографической съемки) |  |
| 8.3.5. | Измерения планового положения объектов и контуров местности относительно пунктов государственной геодезической сети |  | без ограничений |  | (0,625 · М) мм (где М - знаменатель масштаба топографической съемки) |  |
| 8.3.6. | Измерения планового положения контуров растительного покрова и грунтов относительно пунктов государственной геодезической сети |  | без ограничений |  | (1 · М) мм (где М - знаменатель масштаба топографической съемки) |  |
| 8.3.7. | Измерения планового положения точек фотограмметрических сетей сгущения (при создании и обновлении топографических планов и карт масштаба 1:500 - 1:25000) |  | без ограничений |  | (0,375 · М) мм (где М - знаменатель масштаба топографической съемки) |  |
| 8.3.8. | Измерения высот точек высотной съемочной геодезической сети относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей при: |  |  |  |  |  |
|  | топографической съемке масштаба 1:500 - 1:25000 |  | без ограничений |  | (0,125 · h) м (где h - высота сечения рельефа при топографической съемке) |  |
|  | топографической съемке масштаба 1:50000 |  | без ограничений |  | (0,1 · h) м |  |
|  | топографической съемке масштаба 1:100000 |  | без ограничений |  | (0,094 · h) м |  |
| 8.3.9. | Измерения высот точек фотограмметрических сетей сгущения при создании и обновлении топографических планов и карт масштаба 1:500 - 1:25000 при: |  |  |  |  |  |
|  | съемках с высотой сечения рельефа 1 м и 0,5 м (для масштабов 1:500 и 1:1000) |  | без ограничений |  | (0,25 · h) (где h - высота сечения рельефа при топографической съемке) |  |
|  | съемках с высотой сечения рельефа 2,5 м и 0,5 м (для масштабов 1:2000 и 1:5000) |  | без ограничений |  | (0,312 · h) м |  |
|  | съемках с высотой сечения рельефа 5 и 10 м |  | без ограничений |  | (0,438 · h) м |  |
| 8.3.10. | Измерения высот горизонталей относительно пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей в равнинных и всхолмленных районах для: |  |  |  |  |  |
|  | а) планов масштаба 1:500 - 1:5000 |  | без ограничений |  | (0,412 · h) м (где h - высота сечения рельефа при топографической съемке) |  |
|  | б) карт масштаба 1:10000 |  | без ограничений |  | (0,415 · h) м |  |
|  | в) карт масштаба 1:25000 |  | без ограничений |  | (0,5 · h) м |  |
|  | г) карт масштаба 1:50000 |  | без ограничений |  | (0,5 · h) м |  |
|  | д) карт масштаба 1:100000 |  | без ограничений |  | (0,5 · h) м |  |
| 8.3.11. | Измерения глубин на акваториях океанов, морей в пределах континентального шельфа и внутренних водоемов |  | от 0 до 250 м |  | 0,5 м |  |
| 8.3.12. | Измерения значений колебаний уровня моря |  | от 0 до 12 м |  | 1% |  |
| 8.4. | Измерения при геодинамических исследованиях |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Угловые измерения |  | от 0 до 360° |  | 0,7" |  |
| 8.4.2. | Линейные измерения |  | без ограничений |  | (1 · 10-6 · D) мм (где D - расстояние между пунктами) |  |
| 8.4.3. | Измерения превышений |  | без ограничений |  | 0,5 мм/1 км |  |
| 8.4.4. | Измерения ускорения силы тяжести |  | от 9,75 до 9,85 м/с2 |  | (8 · 10-8) м/с2 |  |
| 8.4.5. | Измерения приращений ускорения силы тяжести |  | без ограничений |  | (5 · 10-8) м/с2 |  |
| 8.4.6. | Измерения взаимного положения пунктов, относящихся к деформационным сетям геодинамических полигонов: |  |  |  |  |  |
|  | в плане |  | от 25 до 200 км |  | (3 + 7 · 10-8 · D) мм (где D - расстояние между пунктами) |  |
|  | по высоте |  | от 25 до 200 км |  | (5 + 10 · 10-8 · D) мм |  |
| 8.5. | Геодезические измерения при выполнении кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Угловые измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка |  | от 0 до 360° |  | 5" |  |
| 8.5.2. | Линейные измерения при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка |  | без ограничений |  | (2 + 2 · 10-6 D) мм (где D - расстояние) |  |
| 8.5.3. | Измерения длин с использованием спутниковой геодезической аппаратуры при определении координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка: |  |  |  |  |  |
|  | в статическом режиме |  | без ограничений |  | (5 + 0,5 · 10-6 D) мм (где D - расстояние) |  |
|  | в кинематическом режиме |  | без ограничений |  | (10 + 1 · 10-6 D) мм |  |
|  | в дифференциальном режиме |  | без ограничений |  | (500 + 1 · 10-6 D) мм |  |
| 8.5.4. | Определение координат характерных точек границ земельных участков, характерных точек контура конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, расположенных на поверхности земельного участка, с использованием спутниковой геодезической аппаратуры в абсолютном режиме: |  |  |  |  |  |
|  | в плане |  | без ограничений |  | 1,2 м |  |
|  | по высоте |  | без ограничений |  | 1,8 м |  |
| 8.6. | Измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. | Угловые измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок: |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальный угол |  | от 0 до 360° |  | 60" |  |
|  | вертикальный угол |  | от 0 до 180° |  | 60" |  |
| 8.6.2. | Линейные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок: |  |  |  |  |  |
|  | масштаба 1:5000 |  | от 1 до 300 м |  | 1,84 м |  |
|  | масштаба 1:2000 |  | от 1 до 200 м |  | 1,12 м |  |
|  | масштаба 1:1000 |  | от 1 до 150 м |  | 0,65 м |  |
|  | масштаба 1:500 |  | 1 до 100 м |  | 0,35 м |  |
| 8.6.3. | Высотные измерения в тахеометрических ходах при производстве топографических съемок при сечении рельефа: |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 м |  | без ограничений |  | 0,28 м |  |
|  | 1 м |  | без ограничений |  | 0,35 м |  |
|  | 2 м |  | без ограничений |  | 0,4 м |  |
|  | 5 м |  | без ограничений |  | 0,5 м |  |
| 8.7. | Измерения, производимые лазерным сканером |  |  |  |  |  |
| 8.7.1. | Угловые измерения, производимые лазерным сканером: |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальный угол |  | без ограничений |  | 12" |  |
|  | вертикальный угол |  | без ограничений |  | 12" |  |
| 8.7.2. | Линейные измерения, производимые лазерным сканером |  | без ограничений |  | 6 мм |  |
| ## 9. Измерения при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Измерение скорости ветра (V) |  | от 1 до 55 м/с |  | 0,5 м/с для V <= 5 м/с 10% для V > 5 м/с |  |
| 9.2. | Измерение направления ветра |  | от 0 до 360° |  | 10° |  |
| 9.3. | Измерение атмосферного давления |  | от 600 до 1070 гПа |  | 0,5 гПа |  |
| 9.4. | Измерение температуры воздуха, t |  | от минус 60 до 55 °C |  | 0,4 °C для t >= минус 30 °C |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 °C для t < минус 30 °C |  |
| 9.5. | Измерение относительной влажности воздуха |  | от 10 до 98% |  | 5% для t >= минус 10 °C 10% для t < минус 10 °C |  |
| 9.6. | Измерение температуры подстилающей поверхности почвы |  | от минус 60 до 70 °C |  | 0,5 °C |  |
| 9.7. | Измерение температуры почвы на различных глубинах: |  |  |  |  |  |
|  | на оголенном участке |  | от минус 10 до 50 °C |  | 0,5 °C |  |
|  | под естественным покровом |  | от минус 20 до 30 °C |  | 0,2 °C |  |
| 9.8. | Измерение количества атмосферных осадков, X |  | от 0,2 до 200 мм |  | 0,2 мм для X <= 1 мм 5% для X > 1 мм |  |
| 9.9. | Измерение высоты снежного покрова |  | от 0 до 1000 см |  | 1 см |  |
| 9.10. | Измерение продолжительности солнечного сияния |  | от 0 до 24 ч |  | 0,1 ч |  |
| 9.11. | Измерение высоты нижней границы облаков (ВНГО) |  | от 15 до 2000 м |  | 10 м для ВНГО <= 100 м 10% для ВНГО > 100 м |  |
| 9.12. | Измерение метеорологической оптической дальности видимости (МОД): |  |  |  |  |  |
|  | для авиаметеорологических наблюдений |  | от 20 до 6000 м |  | = 15% для МОД <= 250 м = 10% для 250 м < МОД <= 3000 м |  |
|  | для наземных метеорологических наблюдений |  | от 50 до 50000 м |  | = 20% для МОД > 3000 м |  |
| 9.13. | Измерение прямой солнечной радиации |  | от 0,04 до 1,1 кВт/м2 |  | 4% |  |
| 9.14. | Измерение ультрафиолетовой солнечной радиации |  | от 5 до 20 Вт/м2 |  | 25% |  |
| 9.15. | Измерение суммарной, рассеянной, отраженной солнечной радиации |  | от 0,01 до 1,6 кВт/м2 |  | 16% |  |
| 9.16. | Измерение радиационного баланса |  | от 0,01 до 1,1 кВт/м2 |  | 20% |  |
| 9.17. | Измерения температуры на глубине узла кущения |  | от минус 30 до 50 °C |  | 0,5 °C |  |
| 9.18. | Измерение температуры пахотного слоя почвы |  | от 0 до 50 °C |  | 0,5 °C |  |
| 9.19. | Измерение влажности почвы |  | от 3 до 45% |  | 3% |  |
| 9.20. | Измерение массы: |  |  |  |  |  |
|  | растительной |  | от 0,005 до 10 кг |  | (0,001 0,005) кг |  |
|  | почвы |  | от 0,005 до 0,5 кг |  | 0,001 кг |  |
| 9.21. | Измерение температуры воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы |  | от минус 90 до 50 °C |  | 1,25 °C (от поверхности Земли до уровня 100 гПа) 2,5 °C (на уровнях выше 100 гПа) |  |
| 9.22. | Измерение относительной влажности воздуха при аэрологическом зондировании атмосферы |  | от 0 до 98% |  | 15% (от поверхности Земли до уровня тропопаузы) |  |
| 9.23. | Измерение скорости водного потока |  | от 0,01 до 5 м/с |  | (0,35 30)% |  |
| 9.24. | Измерение температуры воды на водотоках |  | от минус 2 до 30 °C |  | 0,2 °C |  |
| 9.25. | Измерение уровня воды на водотоках |  | от 0 до 20 м |  | 0,07 м |  |
| 9.26. | Измерение температуры моря |  | от минус 2 до 45 °C |  | 0,2 °C |  |
| 9.27. | Измерение скорости морских течений (V) |  | от 0,01 до 6 м/с |  | 0,01 при V < 1 м/с 0,05 при V > 1 м/с |  |
| 9.28. | Измерение параметров морской воды: |  |  |  |  |  |
| 9.28.1. | измерение солености морской воды, ПЕС |  | от 2 до 42 |  | (0,01 0,05) |  |
| 9.28.2. | измерение относительной электрической проводимости морской воды (ОЭП), относительных единиц |  | от 0,07 до 1,5 |  | (1,7 8,6) · 10-4 |  |
| 9.28.3. | измерение удельной электрической проводимости морской воды (УЭП), См/м (мСм/см) |  | от 0,3 до 6,4 (от 3 до 64) 1,5 относительной единицы ОЭП соответствует 6,4 См/м |  | (от 0,0007 до 0,0037) (от 0,007 до 0,037) |  |
| 9.29. | Измерение гидростатического давления (P) |  | от 0 до 60 МПа |  | (0,05 0,2)% |  |
| 9.30. | Измерение уровня моря |  | от 0 до 20 м |  | (0,01 0,07) м |  |
| 9.31. | Измерение высоты волн (H) |  | от 0,1 до 14 м |  | 0,25 м при H <= 1,5 м 0,5 м при 1,5 < H <= 4 м 1 м при H > 4 м |  |
| 9.32. | Измерение периода следования волн |  | от 0 до 100 с |  | 0,1 с |  |
| 9.33. | Измерение плотности потока протонов в околоземном космическом пространстве для Ep = (0,1 кэВ 600 МэВ) |  | от 10 до 109 см-2 · с-1 |  | 40% |  |
| 9.34. | Измерение плотности потока электронов в околоземном космическим пространстве для Ee = (0,1 кэВ 10 МэВ) |  | от 10 до 109 см-2 · с-1 |  | 40% |  |
| 9.35. | Измерение потока энергии рентгеновского излучения Солнца для Er = (1 10 кэВ) |  | от 10-8 до 10-2 Вт/м2 |  | 25% |  |
| 9.36. | Измерение магнитной индукции на земной поверхности |  | от 10 до 105 нТл |  | 2 нТл |  |
| 9.37. | Измерение магнитной индукции в околоземном космическом пространстве |  | 65000 нТл |  | 15 нТл |  |
| 9.38. | Измерение критической частоты слоя F2 ионосферы |  | от 1 до 20 МГц |  | 0,1 МГц |  |
| 9.39. | Измерение минимальной действующей высоты области F |  | от 200 до 500 км |  | 10 км |  |
| 9.40. | Измерение предельной частоты слоя Es ионосферы |  | от 1 до 20 МГц |  | 0,1 МГц |  |
| 9.41. | Измерение полного электронного содержания ионосферы |  | 1015 до 1019 м-2 |  | 1016 м-2 |  |
| 9.42. | Измерение потока энергии ультрафиолетового излучения Солнца для = (120 123) нм |  | от 5 · 10-3 до 2 · 10-2 Вт/м2 |  | 5% |  |
| 9.43. | Измерение набега приведенной разности фаз двух когерентных сигналов для f от 150 до 400 МГц |  | от 0 до 360° |  | 2,4° |  |
| 9.44. | Измерение уровней подводного шума в особо охраняемых арктических зонах Российской Федерации |  | от 80 до 200 дБ относительно 1 мкПа |  | 4 дБ |  |
| 9.45. | Измерение уровней подводного шума, излучаемого коммерческими судами |  | от 80 до 200 дБ относительно 1 мкПа |  | 3 дБ |  |
| 9.46. | Измерение подводного шума при сооружении и эксплуатации морских стационарных объектов |  | от 80 до 200 дБ относительно 1 мкПа |  | 4 дБ |  |
| ## 10. Измерения при проведении налоговых, таможенных операций и таможенного контроля |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Измерение линейных размеров товара |  | от 0 до 300 мм включительно |  | 0,1 мм |  |
|  |  |  | свыше 300 до 650 мм включительно |  | 1 мм |  |
|  |  |  | свыше 650 до 800 мм включительно |  | 2 мм |  |
|  |  |  | свыше 800 до 1000 мм включительно |  | 0,4 мм |  |
|  |  |  | свыше 1 до 2 м включительно |  | 0,6 мм |  |
|  |  |  | свыше 2 до 3 м включительно |  | 0,8 мм |  |
|  |  |  | свыше 3 до 5 м включительно |  | 1,2 мм |  |
|  |  |  | свыше 5 до 10 м включительно |  | 2,2 мм |  |
|  |  |  | свыше 10 до 50 м включительно |  | 10,2 мм |  |
|  |  |  | свыше 50 до 100 м включительно |  | 20,2 мм |  |
| 10.2. | Измерение площади товара, м2 |  | без ограничений |  | 0,25% |  |
| 10.3. | Измерение объема товара, м3 |  | без ограничений |  | (1 21)% (пределы допускаемой погрешности измерений конкретного товара определяются соответствующей аттестованной методикой измерений) |  |
| 10.4. | Измерение массы товара (за исключением товаров, указанных в других разделах настоящего перечня) |  | до 0,1 кг включительно |  | 0,001 кг |  |
|  |  |  | свыше 0,1 до 1,5 кг включительно |  | 0,01 кг |  |
|  |  |  | свыше 1,5 до 3 кг включительно |  | 0,02 кг |  |
|  |  |  | свыше 3 до 6 кг включительно |  | 0,05 кг |  |
|  |  |  | свыше 6 до 15 кг включительно |  | 0,1 кг |  |
|  |  |  | свыше 15 до 60 кг включительно |  | 0,5 кг |  |
|  |  |  | свыше 60 до 200 кг включительно |  | 1 кг |  |
|  |  |  | свыше 200 до 300 кг включительно |  | 2 кг |  |
|  |  |  | свыше 300 до 600 кг включительно |  | 5 кг |  |
|  |  |  | свыше 600 до 2000 кг включительно |  | 10 кг |  |
|  |  |  | свыше 2000 до 5000 кг включительно |  | 20 кг |  |
|  |  |  | свыше 5000 до 15000 кг включительно |  | 40 кг |  |
|  |  |  | свыше 15000 до 30000 кг включительно |  | 60 кг |  |
|  |  |  | свыше 30000 до 100000 кг включительно |  | 100 кг |  |
|  |  |  | свыше 100000 до 200000 кг включительно |  | 200 кг |  |
|  |  |  | свыше 200000 до 300000 кг включительно |  | 300 кг |  |
| 10.5. | Измерение вместимости товара, л |  | без ограничений |  | 0,6% |  |
| 10.6. | Измерение активности радионуклида, Ки |  | без ограничений |  | 50% |  |
| 10.7. | Измерение линейных размеров толщины (диаметра) древесины |  | до 800 мм включительно |  | 2 мм |  |
| 10.8. | Измерение влажности древесины |  | до 12% включительно |  | 2% |  |
|  |  |  | от 12 до 30% включительно |  | 3% |  |
|  |  |  | свыше 30% |  | 6% |  |
| ## 11. Измерения при проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Измерение времени |  | до 60 мин включительно |  | 0,01 с |  |
|  |  |  | свыше 60 мин |  | 0,1 с |  |
| 11.2. | Измерение длины |  | до 100 мм |  | 0,05 мм |  |
|  |  |  | до 1000 мм |  | 0,15 мм |  |
|  |  |  | свыше 1 до 100 м |  | 1 мм |  |
|  |  |  | до 1000 м |  | 0,1 м |  |
| 11.3. | Измерение массы |  | до 50 кг |  | 0,02 кг |  |
|  |  |  | до 200 кг |  | 0,05 кг |  |
|  |  |  | до 500 кг |  | 0,2 кг |  |
| ## 12. Измерения при обеспечении безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Измерение скорости движения транспортных средств: |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. | для доплеровских измерителей скорости (включая доплеровские измерители скорости, определяющие координаты транспортного средства) |  | нижний предел - не более 20 км/ч |  | 3 км/ч (до 100 км/ч) |  |
|  |  |  | верхний предел - не менее 250 км/ч |  | 3% (свыше 100 км/ч) |  |
| 12.1.2. | для недоплеровских измерителей скорости: |  |  |  |  |  |
|  | с использованием видеокадров |  | нижний предел - не более 5 км/ч верхний предел - не менее 250 км/ч |  | 3 км/ч (до 100 км/ч) |  |
|  | с использованием лазерных методов |  | нижний предел - не более 20 км/ч верхний предел - не менее 250 км/ч |  | 3% (свыше 100 км/ч) |  |
| 12.1.3. | с использованием зонального контроля на протяженных участках дорог |  | нижний предел - не более 5 км/ч верхний предел - не менее 250 км/ч |  | 3% |  |
| 12.1.4. | тахографом на основе импульсов, получаемых от датчика движения |  | нижний предел - не более 20 км/ч верхний предел - не менее 180 км/ч |  | 2 км/ч (инструментальная погрешность по уровню вероятности 0,95) |  |
| 12.2. | Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе |  | от 0 до 0,5 мг/л |  | 0,05 мг/л |  |
|  |  |  | от 0,5 до 0,95 мг/л |  | 10% |  |
| 12.3. | Измерение нагрузки на ось (группу осей) автотранспортного средства: |  |  |  |  |  |
| 12.3.1. | на стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля: |  |  |  |  |  |
| 12.3.1.1. | в статическом состоянии: |  |  |  |  |  |
|  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 2% |  |
|  | при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства |  | от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг (N - количество осей автотранспортного средства) |  | 2% |  |
|  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 2% |  |
|  | при одновременном взвешивании всех осей транспортного средства, входящих в группу осей, на одной весовой платформе |  | от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг (G - количество осей, входящих в группу осей автотранспортного средства) |  | 2% |  |
| 12.3.1.2. | в динамическом состоянии: |  |  |  |  |  |
|  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч) |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 2% |  |
|  | при последовательном взвешивании осей транспортного средства, входящих в группу осей (при скорости движения от 1 до 5 км/ч) |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 2% |  |
| 12.3.2. | на автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***> |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 11% |  |
|  |  |  | от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг |  | 11% |  |
|  |  |  | от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг |  | 11% |  |
| 12.4. | Измерение массы автотранспортного средства: |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. | на стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля: |  |  |  |  |  |
| 12.4.1.1. | в статическом состоянии: |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 2% |  |
|  | при последовательном взвешивании осей или групп осей транспортного средства |  | от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг |  | 2% |  |
|  |  |  | от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг |  | 2% |  |
|  | при одновременном взвешивании всех осей или групп осей транспортного средства |  | от 1500 · G · k до 20000 · G · k и свыше, кг (k - количество групп осей) |  | 2% |  |
|  | при взвешивании всего транспортного средства в целом на одной весовой платформе |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 2% |  |
| 12.4.1.2. | в динамическом состоянии при последовательном взвешивании осей транспортного средства (при скорости движения от 1 до 5 км/ч) |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 2% |  |
| 12.4.2. | на автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***> |  | от 1500 до 20000 кг и свыше |  | 5% |  |
|  |  |  | от 1500 · N до 20000 · N и свыше, кг |  | 5% |  |
|  |  |  | от 1500 · G до 20000 · G и свыше, кг |  | 5% |  |
|  |  |  | от 1500 · G · k до 20000 · G · k и свыше, кг |  | 5% |  |
| 12.5. | Измерение силы света внешних световых приборов транспортного средства |  | от 200 до 125000 кд |  | 15% |  |
| 12.6. | Измерение удельной тормозной силы тормозной системы автотранспортных средств |  | от 0 до 3 · 104 H |  | 3% |  |
| 12.7. | Измерение высоты рисунка протектора колес автотранспортных средств |  | от 0 до 100 мм |  | 0,05 мм |  |
| 12.8. | Измерение уровня шума автотранспортных средств |  | от 70 до 100 дБ |  | 1 дБ |  |
| 12.9. | Измерение светопропускания стекол автотранспортных средств |  | от 10 до 100% |  | 2% |  |
| 12.10. | Измерение уровня дымности автотранспортных средств |  | коэффициент поглощения света, М-1 0 - бесконечность (0 - 10, при k > 10 k = бесконечность) |  | 0,5 при k = 1,6 1,8 |  |
| 12.11. | Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств с двигателями с искровым зажиганием: |  |  |  |  |  |
| 12.11.1. | измерение уровня содержания оксида углерода (CO) |  | от 0 до 5% |  | 3% |  |
| 12.11.2. | измерение уровня содержания диоксида углерода (CO2) |  | от 0 до 16% |  | 4% |  |
| 12.11.3. | измерение уровня содержания кислорода (O2) |  | от 0 до 21% |  | 3% |  |
| 12.11.4. | измерение уровня содержания углеводородов (CnHm) |  | от 0 до 2000 млн-1 |  | 5% |  |
| 12.12. | Измерение геометрических параметров автомобильных дорог: |  |  |  |  |  |
| 12.12.1. | протяженность участков, расстояние до элементов |  | до 5 м включительно |  | [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм (где L - число полных и неполных метров в отрезке) |  |
|  |  |  | свыше 5 до 100 м включительно |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
|  |  |  | свыше 100 м |  | (0,1 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.12.2. | уклон участков |  | 120 промилле |  | 3 промилле |  |
| 12.12.3. | угол поворота |  | 180° |  | 1° |  |
| 12.12.4. | радиус поворота |  | от 1 до 3000 м |  | 10% |  |
| 12.12.5. | ровность покрытия |  | от 0 до 800 см/км |  | 10% |  |
| 12.12.6. | микропрофиль покрытия |  | от 0,001 до 0,15 м |  | 10% |  |
| 12.12.7. | колея покрытия |  | от 0,003 до 0,3 м |  | 0,002 м |  |
| 12.12.8. | упругий прогиб покрытия |  | от 0,2 до 1,5 мм |  | 5% |  |
| 12.12.9. | толщина покрытия |  | от 0,05 до 0,5 м |  | 0,02 м |  |
| 12.12.10. | параметры поперечного профиля |  | до 5 м включительно |  | [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм (где L - число полных и неполных метров в отрезке) |  |
|  |  |  | свыше 5 м |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.13. | Измерение коэффициента сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием |  | от 0,1 до 0,7 |  | 0,05 |  |
| 12.14. | Измерение расстояния видимости |  | от 0,3 до 150 м включительно |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
|  |  |  | свыше 150 до 600 м включительно |  | (0,1 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.15. | Измерение уровня освещенности дорожного покрытия |  | от 1 до 2 · 105 лк |  | 10% |  |
| 12.16. | Измерение уровня яркости дорожного покрытия |  | от 10 до 2 · 105 кд/м2 |  | 10% |  |
| 12.17. | Измерение коэффициента яркости дорожных знаков |  | от 0 до 100% |  | 2% |  |
| 12.18. | Измерение коэффициента яркости дорожных разметок |  | от 0 до 100% |  | 2% |  |
| 12.19. | Измерение поперечных уклонов дорожного полотна |  | от минус 56 до 120 промилле |  | 2 промилле |  |
| 12.20. | Измерение продольных уклонов дорожного полотна |  | от минус 56 до 120 промилле |  | 2 промилле |  |
| 12.21. | Измерение ровности дорожного покрытия |  | от минус 56 до 120 промилле |  | 2 промилле |  |
| 12.22. | Измерение высоты инженерных сооружений |  | от 0 до 100 м |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.23. | Измерение суммарного люфта рулевого управления |  | от 0 до 45° |  | 0,5° |  |
| 12.24. | Измерение тормозного пути |  | от 0 до 50 м |  | 5% |  |
| 12.25. | Измерение усилия на органе управления |  | от 200 до 800 Н |  | 7% |  |
| 12.26. | Измерение установившегося замедления |  | от 0 до 10 м/с2 |  | 4% |  |
| 12.27. | Измерение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе |  | от 0 до 20 МПа |  | 5% |  |
| 12.28. | Измерение усилия вталкивания сцепного устройства прицепов, оборудованных инерционным тормозом |  | от 50 до 3700 Н |  | 5% |  |
| 12.29. | Измерение продольного уклона площадки для выполнения торможений |  | от 0 до 40% |  | 1% |  |
| 12.30. | Измерение времени срабатывания тормозной системы |  | от 0 до 3 с |  | 0,1 с |  |
| 12.31. | Измерение времени запаздывания тормозной системы |  | от 0 до 3 с |  | 0,1 с |  |
| 12.32. | Измерение времени нарастания замедления |  | от 0 до 3 с |  | 0,1 с |  |
| 12.33. | Измерение давления на контрольном выводе регулятора уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской |  | от 0 до 20 МПа |  | 5% |  |
| 12.34. | Измерение давления воздуха в шинах автотранспортных средств |  | от 0,1 до 2 МПа |  | (0,01 0,2) МПа |  |
| 12.35. | Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления автотранспортных средств |  | от 0 до 1000 Н |  | 7% |  |
| 12.36. | Измерение коэффициента световозвращения дорожной разметки |  | от 0 до 2000 мкд · лк-1 · м-2 |  | 10% |  |
| 12.37. | Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков |  | от 0 до 10 кд · лк-1 · м-2 |  | 30% |  |
|  |  |  | свыше 10 кд · лк-1 · м-2 |  | 15% |  |
| 12.38. | Измерение координат цветности дорожных знаков и разметки |  | x: от 0,004 до 0,735 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | y: от 0,005 до 0,834 |  | 0,02 |  |
| 12.39. | Измерение координат цветности светофоров дорожных |  | x: от 0,004 до 0,735 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | y: от 0,005 до 0,834 |  | 0,01 |  |
| 12.40. | Измерение силы света светофоров дорожных |  | от 0 до 200000 лк |  | 8% |  |
| 12.41. | Измерение координат, времени, скорости с использованием глобальных навигационных спутниковых систем: |  |  |  |  |  |
| 12.41.1. | определение координат в плане |  | - |  | 10 м |  |
| 12.41.2. | определение значений текущего времени |  | от 0 до 24 ч |  | 3 с (относительно шкалы времени UTC (SU) |  |
| 12.41.3. | определение скорости |  | от 0 до 100 м/с |  | 0,1 м/с |  |
| 12.41.4. | измерение координат, времени, скорости с использованием блока СКЗИ тахографа: |  |  |  |  |  |
| 12.41.4.1. | определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям |  | широта 90° |  | 15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3 |  |
|  |  |  | долгота 180° |  | 3 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3 (инструментальная погрешность) |  |
| 12.41.4.2. | синхронизация внутренней шкалы времени с национальной шкалой координированного времени UTC (SU) при работе по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS; синхронизация шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS |  | от 0 до 3600 с |  | 2 с (по уровню вероятности 0,95) |  |
| 12.41.4.3. | определение скорости движения транспортного средства в плане |  | нижний предел - не более 20 км/ч |  | 2 км/ч (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3 |  |
|  |  |  | верхний предел - не менее 180 км/ч |  |  |  |
| 12.41.5. | определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям навигационной аппаратурой потребителя, установленной на транспортные средства |  | широта 90° |  | 15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <= 3 |  |
|  |  |  | долгота 180° |  |  |  |
| 12.42. | Измерение длительности интервалов времени |  | от 6 до 86400 с |  | 6 с |  |
| 12.43. | Измерения линейных расстояний: |  |  |  |  |  |
| 12.43.1. | во время движения контролируемых транспортных средств: |  |  |  |  |  |
|  | линейная дальность от технического средства измерения до транспортного средства |  | от 5 до 50 м и свыше |  | 1 м |  |
|  | дистанция между измеряемым транспортным средством и предыдущим транспортным средством |  | от 2 до 30 м и свыше |  | 2 м |  |
| 12.43.2. | во время движения транспортного средства, оснащенного специальным измерительным оборудованием: |  |  |  |  |  |
|  | линейная дальность от технического средства измерения до измеряемого объекта |  | от 2 до 15 м и свыше |  | 2 м |  |
|  | расстояние (путь) от реперной точки до измеряемого транспортного средства (например, от дорожного знака с известными параметрами) |  | от 2 до 150 м и свыше |  | 2 м |  |
|  | расстояние (путь) между двумя произвольными фиксированными точками (например, между двух опор для зонального контроля скорости) |  | от 5 до 1000 м и свыше |  | (1 м + 0,2% измеренного расстояния) |  |
| 12.43.3. | с помощью технических средств для измерения линейных расстояний |  | от 0 до 50 м и свыше |  | 3 мм |  |
| 12.43.4. | при проведении практического экзамена на автоматизированном автодроме |  | от 0 до 5 см |  | 2,5 см |  |
| 12.43.5. | измерение блоком СКЗИ тахографа пройденного пути транспортного средства |  | от 1 до 9999999,9 км |  | 1% (инструментальная погрешность) (по уровню вероятности 0,95) для участка пройденного пути протяженностью не менее 1000 м |  |
| 12.44. | Измерение габаритных размеров автотранспортных средств: |  |  |  |  |  |
| 12.44.1. | в статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний |  | от 1600 до 30000 мм и свыше |  | 3 мм |  |
| 12.44.2. | в динамическом состоянии посредством автоматических пунктов габаритного контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>: |  |  |  |  |  |
|  | длина |  | от 3 до 30 м и свыше |  | 0,6 м |  |
|  | ширина |  | от 1,6 до 5 м и свыше |  | 0,1 м |  |
|  | высота |  | от 1,6 до 5 м и свыше |  | 0,06 м |  |
| 12.45. | Измерение межосевых расстояний автотранспортных средств: |  |  |  |  |  |
| 12.45.1. | на стационарных и (или) передвижных пунктах весового контроля: |  |  |  |  |  |
| 12.45.1.1. | в статическом состоянии с помощью технических средств для измерения линейных расстояний |  | от 0,5 до 12 м и свыше |  | 3 мм |  |
| 12.45.1.2. | в динамическом состоянии (при скорости движения от 1 до 5 км/ч) |  | от 0,5 до 2,5 м включительно |  | 0,05 м |  |
|  |  |  | свыше 2,5 до 12,5 м и свыше |  | 0,1 м |  |
| 12.45.2. | на автоматических пунктах весового контроля (при скорости движения от 20 до 140 км/ч) <***>: |  | от 0,5 до 30 м и свыше |  | 0,03 м |  |
| 12.46. | Измерение координат цветности источников света, устройств освещения (фар) и световой сигнализации транспортных средств |  | x: от 0,0039 до 0,7347 |  | (0,003 0,01) |  |
|  |  |  | y: от 0,0048 до 0,8338 |  | (0,003 0,01) |  |
| 12.47. | Измерения линейных и угловых параметров: |  |  |  |  |  |
| 12.47.1. | линейные и угловые параметры автомобильных дорог |  | до 5 м включительно |  | [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм (где L - число полных и неполных метров в отрезке) |  |
|  |  |  | свыше 5 м |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.47.2. | линейные и угловые параметры элементов обустройства дорог |  | от минус 180 до 180° |  | 0,4° |  |
|  |  |  | до 5 м включительно |  | [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм (где L - число полных и неполных метров в отрезке) |  |
|  |  |  | свыше 5 м |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.47.3. | измерение уклона с помощью рейки дорожной |  | от минус 180 до 180° |  | 0,4° |  |
|  |  |  | до 100 мм/м |  | 1:0,5 мм/м |  |
| 12.47.4. | измерение занижения или возвышения обочины и разделительной полосы, определение размеров отклонений крышки люка, решетки дождеприемника, верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, возвышения междурельсового настила на железнодорожных переездах, отдельных углублений или впадин в покрытии междурельсового пространства |  | до 120 мм |  | 0,5 мм |  |
| 12.47.5. | размеры дефектов автомобильных дорог |  | до 5 м включительно |  | [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм (где L - число полных и неполных метров в отрезке) |  |
|  |  |  | свыше 5 м |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.47.6. | размеры дефектов элементов обустройства дороги, технических средств организации дорожного движения |  | до 5 м включительно |  | [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм (где L - число полных и неполных метров в отрезке) |  |
|  |  |  | свыше 5 м |  | (0,01 + 0,005 · L) м (где L - измеренное значение величины) |  |
| 12.47.7. | толщина снега и параметры снежных валов |  | до 100 м |  | [0,4 + 0,2 · (L - 1)] мм (где L - число полных и неполных метров в отрезке) |  |
| ## 13. Измерения при производстве, использовании и обращении драгоценных металлов и добыче, использовании и обращении драгоценных камней |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Измерение массы аффинированных платины и палладия в слитках, платины, палладия, родия, иридия, рутения и осмия в порошке, золота в гранулах |  | до 1 кг включительно |  | 0,02 г |  |
|  |  |  | свыше 1 до 8 кг включительно |  | 0,3 г |  |
|  |  |  | свыше 8 до 20 кг включительно |  | 2 г |  |
|  |  |  | свыше 20 до 65 кг включительно |  | 3 г |  |
| 13.2. | Измерение массы аффинированного золота в виде слитков |  | до 14 кг включительно |  | 0,2 г |  |
| 13.3. | Измерение массы аффинированных золота, серебра, платины, палладия в виде мерных слитков |  | до 500 г включительно |  | 0,01 г |  |
|  |  |  | свыше 500 до 1200 г включительно |  | 0,02 г |  |
| 13.4. | Измерение массы аффинированного серебра в слитках, в гранулах, в кристаллах, серебра в прокате, в солях и растворе |  | до 65 кг включительно |  | 3 г |  |
| 13.5. | Измерение массы солей и растворов золота, платины и металлов платиновой группы, черни платиновой и палладиевой, полос, пластин, проволоки, анодов, полуфабрикатов, соединений и сплавов из драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) |  | до 1 кг включительно |  | 0,02 г |  |
|  |  |  | свыше 1 до 8 кг включительно |  | 0,3 г |  |
|  |  |  | свыше 8 до 20 кг включительно |  | 2 г |  |
|  |  |  | свыше 20 до 35 кг включительно |  | 3 г |  |
|  |  |  | свыше 35 до 150 кг включительно |  | 20 г |  |
| 13.6. | Измерение массы сырья, лома, отходов и промпродуктов, содержащих в сумме более 5 процентов включительно драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) |  | до 1 кг включительно |  | 0,2 г |  |
|  |  |  | свыше 1 до 8 кг включительно |  | 0,3 г |  |
|  |  |  | свыше 8 до 35 кг включительно |  | 3 г |  |
|  |  |  | свыше 35 до 100 кг включительно |  | 20 г |  |
|  |  |  | свыше 100 до 300 кг включительно |  | 300 г |  |
|  |  |  | свыше 300 до 1000 кг включительно |  | 1000 г |  |
|  |  |  | свыше 1000 до 2000 кг включительно |  | 2000 г |  |
|  |  |  | свыше 2000 до 3000 кг включительно |  | 3000 г |  |
|  |  |  | свыше 3000 до 4000 кг включительно |  | 4000 г |  |
| 13.7. | Измерение массы сырья, лома, отходов и промпродуктов, содержащих в сумме менее 5 процентов драгоценных металлов (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов, добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) |  | до 35 кг включительно |  | 30 г |  |
|  |  |  | свыше 35 до 100 кг включительно |  | 150 г |  |
|  |  |  | свыше 100 до 400 кг включительно |  | 400 г |  |
|  |  |  | свыше 400 до 1000 кг включительно |  | 1000 г |  |
|  |  |  | свыше 1000 до 2000 кг включительно |  | 2000 г |  |
|  |  |  | свыше 2000 до 3000 кг включительно |  | 3000 г |  |
|  |  |  | свыше 3000 до 4000 кг включительно |  | 4000 г |  |
|  |  |  | свыше 4000 до 20000 кг включительно |  | 20000 г |  |
|  |  |  | свыше 20000 до 40000 кг включительно |  | 40000 г |  |
|  |  |  | свыше 40000 до 150000 кг включительно |  | 150000 г |  |
| 13.8. | Измерение массы пробы для определения химического состава материалов, содержащих драгоценные металлы (за исключением операций, проводимых в целях добычи драгоценных металлов, геологического изучения недр) |  | до 2000 г включительно |  | 0,2 г |  |
| 13.9. | Измерение массы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней |  | до 1 кг включительно |  | 0,02 г |  |
|  |  |  | свыше 1 до 8 кг включительно |  | 0,3 г |  |
|  |  |  | свыше 8 до 35 кг включительно |  | 3 г |  |
|  |  |  | свыше 35 до 100 кг включительно |  | 20 г |  |
| 13.10. | Измерение массы алмазов, отходов драгоценных камней, массы природного жемчуга и ограненных драгоценных камней, не закрепленных в изделиях |  | до 1000 кар включительно |  | 0,02 кар |  |
|  |  |  | свыше 1000 до 5000 кар включительно |  | 0,1 кар |  |
|  |  |  | свыше 5000 до 25500 кар включительно |  | 0,15 кар |  |
| 13.11. | Измерение массы драгоценных камней, не закрепленных в изделиях (за исключением драгоценных камней, указанных в пункте 13.10 настоящего перечня) |  | до 1000 г включительно |  | 0,02 г |  |
|  |  |  | свыше 1000 до 8000 г включительно |  | 0,3 г |  |
|  |  |  | свыше 8000 до 20000 г включительно |  | 2 г |  |

--------------------------------

<*> Обязательные метрологические требования к измерениям, установленные настоящим перечнем, распространяются также на измерения, выполняемые при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).

<**> В обязательных метрологических требованиях к измерениям, установленных разделом 8 настоящего перечня, приведены значения средней квадратической погрешности. Погрешности измерений по пунктам 8.3.4, 8.3.5, 8.3.8 и 8.3.9 и подпунктам "а" - "в" пункта 8.3.10 настоящего перечня указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 50 процентов. Погрешности измерений по подпунктам "г" и "д" пункта 8.3.10 настоящего перечня в части, касающейся топографической съемки масштабов 1:50000 и 1:100000, указаны для открытой местности, для других категорий местности по указанным пунктам погрешности увеличиваются на 100 процентов.

<***> Допускается измерение при значениях скорости движения транспортных средств от 1 км/ч при условии соответствия погрешности такого измерения предельно допустимой погрешности, установленной настоящим перечнем.

Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 N 683 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" {КонсультантПлюс}